CHECKLISTE

PPAP-Checkliste Level 1–5

Welche Nachweise bei welcher Vorlagestufe dem Kunden vorgelegt oder beim Lieferanten aufbewahrt werden – übersichtlich auf einen Blick.

## Kopfdaten

| Angabe | Eintrag | Angabe | Eintrag |
| --- | --- | --- | --- |
| Teil-Nr. / Bezeichnung |  | Kunde |  |
| Änderungsstand |  | Vorlagestufe (Level) |  |
| Anlass der Vorlage |  | Termin Einreichung |  |

## Vorlagestufen

| Stufe | Was wird dem Kunden vorgelegt? |
| --- | --- |
| Level 1 | Nur die Teilevorlagebestätigung (PSW); bei Aussehensteilen zusätzlich der Bericht zur Aussehensfreigabe. |
| Level 2 | PSW mit Produktmustern und eingeschränkten Nachweisen. |
| Level 3 | PSW mit Produktmustern und vollständigen Nachweisen – Standardstufe, wenn der Kunde nichts anderes festlegt. |
| Level 4 | PSW und weitere Anforderungen nach Festlegung des Kunden. |
| Level 5 | PSW mit Produktmustern und vollständigen Nachweisen, die beim Lieferanten vor Ort geprüft werden. |

## Ablauf der Bemusterung

# Nachweise je Vorlagestufe

| Nr. | Element | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Designaufzeichnungen (Zeichnung, CAD, Spezifikation) | R | S | S | * | R | ☐ |
| 2 | Dokumente zu technischen Änderungen | R | S | S | * | R | ☐ |
| 3 | Technische Freigabe durch den Kunden | R | R | S | * | R | ☐ |
| 4 | Design-FMEA | R | R | S | * | R | ☐ |
| 5 | Prozessablaufdiagramm | R | R | S | * | R | ☐ |
| 6 | Prozess-FMEA | R | R | S | * | R | ☐ |
| 7 | Produktionslenkungsplan (Control Plan) | R | R | S | * | R | ☐ |
| 8 | Messsystemanalyse (MSA) | R | R | S | * | R | ☐ |
| 9 | Maßprüfergebnisse | R | S | S | * | R | ☐ |
| 10 | Werkstoff- und Funktionsprüfergebnisse | R | S | S | * | R | ☐ |
| 11 | Vorläufige Prozessfähigkeitsuntersuchungen | R | R | S | * | R | ☐ |
| 12 | Nachweis qualifiziertes Prüflabor | R | S | S | * | R | ☐ |
| 13 | Bericht Aussehensfreigabe (AAR), falls zutreffend | S | S | S | * | R | ☐ |
| 14 | Muster aus der Serienfertigung | R | S | S | * | R | ☐ |
| 15 | Referenzmuster (Master Sample) | R | R | R | * | R | ☐ |
| 16 | Prüfhilfsmittel | R | R | R | * | R | ☐ |
| 17 | Kundenspezifische Anforderungen (CSR) | R | R | S | * | R | ☐ |
| 18 | Teilevorlagebestätigung (PSW) | S | S | S | S | R | ☐ |

S = beim Kunden vorlegen und Kopie aufbewahren   R = beim Lieferanten aufbewahren, auf Anfrage verfügbar   * = aufbewahren und vorlegen nach Festlegung des Kunden

## Hinweise

- Die Übersicht folgt dem verbreiteten PPAP-Vorgehen in der Automobilindustrie. Maßgeblich sind immer die Vorgaben und kundenspezifischen Anforderungen Ihres Kunden.

- Im VDA-Umfeld entspricht dem PPAP die Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF) mit eigenen Vorlagestufen.

- Für Schüttgut gelten abweichende Anforderungen (Bulk-Material-Checkliste).

Unterstützung bei der Bemusterung? QBM Stuttgart begleitet Sie von der Planung der Nachweise bis zur Freigabe durch den Kunden.